湖北省咸宁市

第二学期期末综合能力测试

（人教版　2025—2026学年第二学期　满分100分　时间75分钟）

满分：100分　　考试时间：75分钟

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |

学校：__________________　班级：____________　姓名：____________　考号：____________

一、单项选择题（本大题共8小题，每小题4分，共32分）

在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1．[单选] 关于点电荷，下列说法正确的是（　　）（4分）（4分）

A．体积很小的带电体一定是点电荷

B．点电荷是一种理想化模型

C．点电荷的电荷量一定很小

D．只有球体才能看作点电荷

2．[单选] 下列关于等势面的说法，正确的是（　　）（4分）（4分）

A．等势面与电场线平行

B．等势面与电场线垂直

C．等势面密处场强小

D．沿等势面移动电荷电场力做正功

3．[单选] 关于带电粒子在匀强电场中的加速，下列说法正确的是（　　）（4分）（4分）

A．电场力做正功，电势能减少，动能增加

B．电场力做负功

C．电势能增加

D．动能不变

4．[单选] 关于滑动变阻器在电路中的作用，下列说法正确的是（　　）（4分）（4分）

A．改变电路总电阻，从而改变电流和电压

B．只改变电压，不改变电流

C．只改变电流，不改变电压

D．与电路无关

5．[单选] 关于电功和电热，下列说法正确的是（　　）（4分）（4分）

A．对纯电阻电路，电功等于电热

B．对任何电路，电功都等于电热

C．电功一定大于电热

D．电热一定大于电功

6．[单选] 电源输出功率最大时（　　）（4分）（4分）

A．外电阻等于内阻

B．外电阻为零

C．外电阻趋于无穷大

D．与内阻无关

7．[单选] 关于并联电路，下列说法正确的是（　　）（4分）（4分）

A．各支路电压相等

B．各支路电流相等

C．总电阻大于任一支路电阻

D．总电流等于各支路电流之和但电压不等

8．[单选] 额定电压 220 V、额定功率 1100 W 的电热水器，其正常工作时的电流约为（　　）（4分）（4分）

A．5 A

B．10 A

C．2 A

D．220 A

二、多项选择题（本大题共2小题，每小题5分，共10分）

在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对得5分，选对但不全得3分，有选错的得0分。

9．[多选] 下列关于电场和电势的说法，正确的是（　　）（5分）（5分）

A．电场强度是矢量，电势是标量

B．沿电场线方向电势降低

C．电场强度大的地方电势一定高

D．等势面与电场线垂直

10．[多选] 关于闭合电路，下列说法正确的是（　　）（5分）（5分）

A．外电阻增大，路端电压增大

B．电动势等于内、外电压之和

C．外电阻为零时电流最大

D．电源效率随外电阻增大而降低

三、填空题（本大题共4小题，每小题4分，共16分）

11．电场线的疏密表示电场的 ______。（4分）（4分）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

12．电容器充电后断开电源，其电荷量 ______。（4分）（4分）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

13．电功的计算公式为 W = ______（适用于任何电路）。（4分）（4分）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

14．两个 3 Ω 的电阻串联，总电阻为 ______ Ω。（4分）（4分）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

四、计算题（本大题共3小题，共42分）

解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。

15．（12分）真空中有两个点电荷，电荷量分别为 Q₁=2×10⁻⁸ C 和 Q₂=−4×10⁻⁸ C，相距 r=0.1 m，静电力常量 k=9.0×10⁹ N·m²/C²。
（1）求它们之间的库仑力大小；
（2）说明该力是引力还是斥力。（12分）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

16．（14分）电源电动势 E=12 V，内阻 r=1 Ω，外接电阻 R=5 Ω。
（1）求电路中的电流；
（2）求路端电压；
（3）求电源的输出功率和效率。（14分）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

17．（16分）平行板电容器的电容 C=2×10⁻⁶ F，充电后两板间电压 U=100 V。
（1）求电容器所带电荷量；
（2）求电容器储存的电能；
（3）若保持电压不变，将板间距离增大为原来的 2 倍，电容变为多少？（16分）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

高二物理 第二学期期末综合能力测试　参考答案与解析

1．单选　B

【解析】点电荷是一种理想化模型，当带电体的大小远小于它们之间的距离时，可以看作点电荷，与带电体的体积、电荷量大小无必然关系。

2．单选　B

【解析】等势面与电场线处处垂直；等势面越密处电场线也越密，场强越大；沿等势面移动电荷电场力不做功。

3．单选　A

【解析】带电粒子被电场加速时，电场力做正功，电势能减少，根据能量守恒动能增加。

4．单选　A

【解析】滑动变阻器通过改变接入电路的电阻丝长度来改变电阻，从而改变电路中的电流和部分电路的电压。

5．单选　A

【解析】纯电阻电路中电能全部转化为内能，W=Q；非纯电阻电路中电功大于电热（部分电能转化为其他形式的能）。

6．单选　A

【解析】由 P出=I²R=E²R/(R+r)²，当 R=r 时输出功率最大，最大值为 E²/(4r)。

7．单选　A

【解析】并联电路各支路两端电压相等，总电流等于各支路电流之和；总电阻的倒数等于各支路电阻倒数之和，故总电阻小于任一支路电阻。

8．单选　A

【解析】由 P=UI 得 I=P/U=1100/220=5 A。

9．多选　ABD

【解析】电场强度大小与电势高低没有必然联系（如负点电荷周围场强大的地方电势低），C 错误；其余均正确。

10．多选　ABC

【解析】外电阻增大时，电流减小、内电压减小、路端电压增大，同时电源效率 η=U/E 升高，D 错误。

11．填空　强弱

【解析】电场线越密，电场强度越大。

12．填空　不变

【解析】断开电源后无放电回路，电荷量保持不变。

13．填空　UIt

【解析】W=UIt 适用于任何电路。

14．填空　6

【解析】串联总电阻 R=3+3=6 Ω。

15．计算　（1）F=kQ₁Q₂/r²=9.0×10⁹×2×10⁻⁸×4×10⁻⁸/0.01=7.2×10⁻⁴ N
（2）两电荷为异种电荷（一正一负），故库仑力为引力。

【解析】计算时注意电荷量取绝对值代入公式求大小，方向由电荷正负判断。

16．计算　（1）I=E/(R+r)=12/(5+1)=2 A
（2）U=E−Ir=12−2×1=10 V（或 U=IR=2×5=10 V）
（3）P出=UI=10×2=20 W；η=U/E×100%=10/12×100%≈83.3%

【解析】注意区分输出功率 P出=UI 与电源总功率 P总=EI，效率为二者之比。

17．计算　（1）Q=CU=2×10⁻⁶×100=2×10⁻⁴ C
（2）E=½CU²=½×2×10⁻⁶×10000=0.01 J
（3）由 C=εS/(4πkd)，d 变为 2 倍时 C 变为原来的 1/2，即 C′=1×10⁻⁶ F

【解析】平行板电容器电容与板间距成反比，注意题设「保持电压不变」不改变电容公式，电容仅由结构决定。